14寸双屏加固便携机YH2402Q规格书

图片仅供参考

产品功能简介：

- CPU I7 8700T， 6核12线程 处理能力强

- 内存16G内存，稳定、可靠

- 14吋液晶屏，分辨率可达1920×1080

- M.2硬盘，支持高速读写

- USB 、RS232、RJ45等接口丰富

- 电源采用航插口，稳定可靠

- 体积小、重量轻，便于携带

- 高强度铝合金，密封设计，强度高，环境适用性强。

产品技术参数：

| 显示特征 | 显示屏 | 14寸*2 |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 1920*1080 |
|  | 亮 度 | 400 cd/m2 |
|  | 对比度 | 1000：1 |
| 性能配置 | 处理器 | I7 8700T 2.4GHz 6核12线程 |
|  | 内 存 | 16G DDR4 |
|  | 显 卡 | 1650 4G MXM显卡 |
|  | 存储 | M.2 1T |
| 电源特性 | 电源 | 外接电源：DC 19V |
|  | 电池 | 锂离子电池：6800mah |
| 操作系统 | 操作系统 | 支持 Windows 7 64位 |
| 航 插 | 电源航插 | 1只 |
| I/O接口 | 标准口 小门内 | 3个USB 1个RJ45千兆网口 1个RS 232(DB9,针） |
| 环境指标 | 抗冲击 | 150m/s2后峰锯齿波, 三轴六向各三次，共十八次 |
|  | 抗振动 | 满足GJB1621.7A中的公路运输，舰船载设备 |
|  | 倾斜与摇摆 | 纵倾：10°；横倾 ：15°；纵摇：±10º；横摇：±22.5°。 |
|  | 工作温度 | -10℃～50℃ 表面空气流动 |
|  | 存储温度 | -40℃ ～70℃ |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 物理特征 | 尺寸 | ≤365（W）*315（D）*81（H）（不含护角、把手） |
|  | 材料 | 高强度铝合金 |
|  | 重量 | ≤9.5kg |
|  | 颜色 | 军绿色 |

外形参考图如下（仅供参考）：

尺寸图